湖南广播电视大学

竞争性谈判文件

项目名称：湖南广播电视大学远教大楼

三会议室信息化改造

湖南广播电视大学招标办

2013年9月22日

湖南广播电视大学远教大楼三会议室信息化改造项目谈判邀请

湖南广播电视大学招标办对湖南广播电视大学远教大楼三会议室信息化改造项目进行竞争性谈判采购，现邀请符合资格条件的供应商参加谈判。

1、项目名称：

湖南广播电视大学远教大楼三会议室信息化改造

| 品目号 | 品目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超窄边LED2*3拼接屏（46寸） | 6块 |
| 2 | 多屏拼接墙处理器 | 1台 |
| 3 | VGA矩阵 | 1台 |
| 4 | 数字声控会议系统主机 | 1台 |
| 5 | 嵌入式数字声控会议主席话筒 | 1个 |
| 6 | 嵌入式数字声控会议代表话筒 | 16个 |
| 7 | 数字音频处理器 | 1台 |
| 8 | 会议延长线缆 | 1条 |
| 9 | 中控主机 | 1台 |
| 10 | 无线触摸屏 | 1个 |
| 11 | 中控无线接入点 | 1个 |
| 12 | 红外射棒 | 4根 |
| 13 | 8路继电器 | 1台 |
| 14 | 中控软件 | 1套 |
| 15 | 超静音液晶升降器 | 17台 |
| 16 | 17寸液晶显示屏 | 17台 |
| 17 | 会议服务器（自备、不需采购） | 学校已备 |
| 18 | 24口可控网络交换机 | 1台 |
| 19 | 瘦客户机（含鼠标、键盘） | 17台 |
| 20 | 会议信息化管理软件 | 1套 |
| 21 | 电脑（会议控制、标语等） | 1台 |
| 22 | 无线路由 | 1台 |
| 23 | 长方形会议桌（定制） | 1套 |
| 24 | 桌面信息插座 | 5个 |
| 25 | 专业网络机柜（调配使用，无需采购） | 学校已备 |
| 26 | PVC管 | 1批 |
| 27 | 安装辅料、开槽 | 1批 |
| 28 | 网线 | 1批 |
| 29 | 各种线缆（视频、VGA、话筒、电源） | 1批 |
| 30 | 拆隔断、原有地台和电视墙面装修 | 1批 |

2、采购方式：竞争性谈判，合理低价中标。

3、投标人资格要求：

3.1投标人基本资格条件：

3.1.1投标人法人营业执照副本复印件（年审合格）；

3.1.2投标人法定代表人授权委托书原件及双方身份证复印件；

3.1.3投标人税务登记证（国税或地税）复印件；

3.1.4投标人社会保险登记证或缴纳社会保险的凭证复印件和投标代理人缴纳社会保险清单（6个月以上）。

3.1.5投标人必须是政府采购协议供货单位即政府采购协议供应商，具有签订电子合同的资质（投标时需带上在政府采购网上下载并打印的证明资料）。

3.2投标人特定资格要求：

3.2.1投标人若非生产厂家，投标时须提供代理经销、或代理投标标的、或为投标标的提供品目1、2、3、4、5、6、7、9、19的售后服务等的证明文件，品目18为签订合同时提供售后服务等的证明文件；

3.2.2投标人需具有信息产业部颁发的计算机信息系统集成三级（含）以上资质或建设部颁发的建筑智能化工程专业承包三级（含）以上资质或音视频三级（含）以上专业资质；

3.2.3注册资金200万（含）以上；

3.2.4近三年内有两个以上类似工程（会议室或多媒体教室）的业绩，提供合同复印件；

4、谈判文件发售时间、地点

4.1请你单位从2013年9月22日始至2013年9月25日中午12点之前，每日上午8:30时到12时，下午时2:30到5时（北京时间）到长沙市青园路168号（湖南省广播电视大学）电教楼203室，登记领取招标文件：

注：开标时查验营业执照副本原件及投标人特定资格要求中第2条规定内容原件。

4.2谈判文件售价300元/套。谈判文件售后不退。

5、递交响应文件的截止时间和地点

5.1 报名截止时间：2013年 9 月 25 日12时（北京时间）。

5.2 响应文件送至湖南广播电视大学（开标时交验）。

5.3逾期送达或者不按谈判文件要求密封的响应文件，采购机构将拒绝接收。

注：开标时间及地点另行通知，请各单位授权代表保持通讯畅通，如因通讯原因导致无法通知到，我单位概不负责。

6、联系方式：

采购人名称：湖南广播电视大学                     地址：长沙市青园路168号

联系人：何兴福                                      电话：82821791

7、 技术规格、参数与要求

- 技术要求

  - 采购内容：

| 品目号 | 品目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超窄边LED2*3拼接屏（46寸） | 6块 |
| 2 | 多屏拼接墙处理器 | 1台 |
| 3 | VGA矩阵 | 1台 |
| 4 | 数字声控会议系统主机 | 1台 |
| 5 | 嵌入式数字声控会议主席话筒 | 1个 |
| 6 | 嵌入式数字声控会议代表话筒 | 16个 |
| 7 | 数字音频处理器 | 1台 |
| 8 | 会议延长线缆 | 1条 |
| 9 | 中控主机 | 1台 |
| 10 | 无线触摸屏 | 1个 |
| 11 | 中控无线接入点 | 1个 |
| 12 | 红外射棒 | 4根 |
| 13 | 8路继电器 | 1台 |
| 14 | 中控软件 | 1套 |
| 15 | 超静音液晶升降器 | 17台 |
| 16 | 17寸液晶显示屏 | 17台 |
| 17 | 会议服务器（自备、不需采购） | 学校已备 |
| 18 | 24口可控网络交换机 | 1台 |
| 19 | 瘦客户机（含鼠标、键盘） | 17台 |
| 20 | 会议信息化管理软件 | 1套 |
| 21 | 电脑（会议控制、标语等） | 1台 |
| 22 | 无线路由 | 1台 |
| 23 | 长方形会议桌（定制） | 1套 |
| 24 | 桌面信息插座 | 5个 |
| 25 | 专业网络机柜（调配使用，无需采购） | 学校已备 |
| 26 | PVC管 | 1批 |
| 27 | 安装辅料、开槽 | 1批 |
| 28 | 网线 | 1批 |
| 29 | 各种线缆（视频、VGA、话筒、电源） | 1批 |
| 30 | 拆隔断、原有地台和电视墙面装修 | 1批 |

2、采购要求：

（1）本项目为整包定标，供应商必须对整包进行报价，不接受对其中单项设备报价。投标人必须在投标文件提供施工组织方案、售后服务承诺书、施工工期承诺书、施工质量承诺书。（2）★为保证系统稳定性与兼容性，品目4、5、6须为同一品牌，并提供厂商授权书、售后服务承诺书原件，品目9、10、12、13、14须为同一品牌。

（3）主要产品及技术规格要求：

| 品目 | 品目名称 | 技术规格参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超窄边LED2*3拼接屏（46寸） | 1、采用直下式LED光源技术显示屏，亮度:450cd/m2、对比度:4500：1； 2、可支持到256屏幕墙； 3、超窄小拼缝低于5.7mm，并具有边框补偿功能，高度还原真实画； 4、高分辨率，单屏可达1920X1080P； 5、超长寿命，运行稳定，没有任何灼伤、损伤，维护成本低； 6、丰富的输入输出接口，VGA、HDMI、YPbPr、USB、AV接口端子； 7、全新的超宽视角延展技术，保证在上下左右178度视角内观看到的图像不变形，色彩无失真。 8、使用寿命 不低于60000小时。智能温控系统。 标配安装支架和大屏幕控制软件 ★产品通过3C认证，公安部检测报告。 ★供应商应具备完善的技术支持和售后服务体系 含拼接墙安装支架安装 | 6 | 块 | 建议：长虹、创维、TCL |
| 2 | 多屏拼接墙处理器 | 硬件功能： 1：图形处理器应用插槽式全硬件构架，无 CPU 和操作系统；免除PC架构，响应慢，容易死机等缺陷，图像控制器多总线并行处理，处理功能强大，无病毒感染风险，无死机风险，安全性好。 2：多屏拼接控制器应具备双网络结构，其余配置为当前最先进的工业计算机标准，为保证系统稳定，必须采用热备份冗余电源； 3：多屏拼接控制器具有至少2路视频（可扩展）和至少4路（可扩展）RGB信号 1路分辨率5760X2160的底图接入并同时、12路DVI信号输出实时显示的能力； 4：对于接入控制器的所有视频信号，要求采用视频单独数字化总线技术，实现控制器视频数字化，单屏显示可达25路视频窗口，可以实现视频信号的任意叠加显示、任意跨屏显示，画中画显示。全屏范围内画面能够自由缩放、移动、漫游、叠加。支持多屏图像拼接、画中画。画面可单屏显示，也可跨屏任意缩放显示，或整屏显示。供应商应详细阐述其技术实现。 5：对于接入控制器的所有RGB信号，要求采用RGB DMA三缓冲技术，解决RGB显示的蔽漏，使得RGB显示流畅、刷新实时，RGB窗口大小变化对系统性能都没有丝毫影响，供应商应详细阐述具体技术实现。 6：对于接入控制器的所有网络信号，要求采用网络HOOK技术，使其网络显示速度快、效率高、资源耗用率低、与系统无关等，供应商应详细阐述具体技术实现。 7：多屏拼接控制器应具备多网段网络信号同时实时显示的能力； 8：输出通道支持分辨率为640×480-1600×1200； 9：多屏拼接控制器采用DVI输出方式连接到LCD单元； 10：多屏拼接控制器具备7x24小时的连续工作能力，保证系统工作的稳定与安全； 11：支持单屏1920X1080整屏 5760X2160高分辨率显示能力,投标人需详细描述其实现技术及原理。 12：大屏控制器具备安静运行的特点，单个设备噪音不高于35分贝，提供权威检测结构出具的检测报告。 软件功能： 1：为便于软件系统同其他系统的集成调用、设置、操作的方便快捷性和维护的简便性，并详细阐释其架构方式； 2：客户端可按照用户需要安装在任意一台和多屏拼接控制器网络连接的PC或者工作站上，通过任意一个管理客户端，操作员均可在权限内控制和管理大屏幕； 3：须提供对其他系统的控制接口，提供用于二次开发的API，可轻松实现和其他控制系统多种方式的集成； 4：大屏幕系统控制软件采用全中文界面，图文布局、操作简单；应支持TCP/IP和X.11等系列协议，所有窗口的操作、预案操作、投影机操作、PTZ控制等都在同一界面下完成； 5：软件支持多用户操作和权限管理功能，在网络上的用户经过授权均可以对大屏进行操作；管理员可以对操作员进行权限的设定，可以限定操作员在大屏幕上的操作区域和操作能力； 6：软件必须具有预案的管理功能，对于有用的显示模式，操作员可以进行存储、修改、调用等功能；即对各种信号窗口的显示方式和布局保存成模式，或者根据时序定制为预案，在需要的时候进行调用，可实现自动化管理以及辅助客户演示过程的功能； 7：软件中配套网络鼠标，操作员可以在不同的计算机上用本地鼠标进行大屏控制器的操作； 8：操作者可以在任意位置打开多个活动窗口显示不同的输入信号，所有窗口能在整个大屏幕投影墙上任意移动、放大和缩小，远程窗口的开启、移动、放大缩小要做到无停顿、无黑屏和基本无延时； 9：对视频、RGB信号，可以根据不同的显示属性的调节； 10：可以实现对拼墙的部分或者全部的投影机进行开、关、重启操作； 11：所有对大屏的操作由一套软件完成，软件的操作必须直观、方便、简捷，符合人性化要求。 12：从整个系统层面阐述软件功能； 13：大屏系统应采用三层式软件构架，即具备双C/S结构，使得用户操作大屏变成对一个简单界面的操作，要求屏蔽掉所有与硬件打交道的操作，对系统的设置完全处于与设备无关的状态。 ★14：为了保证整个系统软件的完善性、先进性及稳定性，大屏系统软件须获得相关部门颁发的软件产品登记证书及著作权证书，提供证明文件。 | 1 | 台 |  |
| 3 | VGA矩阵 | 1.支持VGA～UXGA 视频信号 2.立体声音频（限带音频型号） 3.视频满载带宽：350MHz 4.音频频率响应：20Hz～20KHz（限带音频型号） 5.支持前面板手动切换控制 6.支持RS-232控制协议 7.LCD同步操作显示功能 8.断电现场切换记忆保存功能 9.多模式存储及调用功能 10.LED操作指引 11.信号反馈功能，可自动识别信号进行操作 12.信号查寻功能： 1.输入：8路VGA视频，15针HD接口 2.输出：8路VGA视频，15针HD接口 3.机架高度：2U ★提供原厂授权书、售后服务承诺书、彩页。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 数字声控会议系统主机 | 主输入、卡座输入和前置输出、辅助输出及录音输出接口。 具有与恒定电压及恒定阻抗扬声器连接的输出端。 主机LCD液晶显示器，可调制各类音视频设置。 “VOICE/MUSIC”话/音切换器。 响应时间≤1S（100台会议单元的情况下）。 主机内置DSP音频处理模块，可有限度的防止啸叫。 连接方式为手拉手方式，系统主机标准挂载单元数量为30个，最多系统可挂载90个会议单元，且最远线路长度可高达100米。 有自动保护电路，防止过载及短路。 220V交流供电,机内采用大功率环形变压器，功率充足，除了可满足本机使用之外，还可以供给讨论单元使用，其输出电压为24伏直流电源，属安全电压范围，确保与会者的使用安全。 有“OVERLOAD”过载和“ON”工作指示灯 。 机壳材料：冷扎钢板，喷漆打点工艺，面板充分考虑美学，机壳内部以及开孔设计合理，机器散热良好。 主机可安装在标准机柜上，便于摆放及设备维护。 ★提供原厂授权书、售后服务承诺书、彩页。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 嵌入式数字声控会议主席话筒 | 稳固的带锁紧插拔式设计。 高灵敏度咪芯设计，拾音距离可达50CM。 电容话筒灵敏度高，频响宽，音质清晰。 操作简单，只需轻按一个按键便可以发言。 话筒发言中，具有啸叫抑制功能，防止声音回输。 话筒上的红色光环指示该话筒正在使用当中。 主席话筒优先键按下，代表话筒自动关闭 。 主席话筒不受限制，可任意串接在系统中，控制代表话筒。 话筒由主机统一供电，输入电压为24V。输入电压属安全范围。 内置监听扬声器 。 配2米8芯连接线 ★提供原厂授权书、售后服务承诺书、采页。 | 1 | 个 |  |
| 6 | 嵌入式数字声控会议代表话筒 | 容话筒灵敏度高，频响宽，音质清晰 操作简单，只需轻按一个按键便可以发言。 话筒发言中，具有啸叫抑制功能，防止声音回输。 话筒上的红色光环指示该话筒正在使用当中 话筒由主机统一供电，输入电压为24V。输入电压属安全范围。 内置监听扬声器 。 配2米8芯连接线 。 ★提供原厂授权书、售后服务承诺书、彩页。 | 16 | 个 |  |
| 7 | 数字音频处理器 | 96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 ；有2输入4输出，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz 提供USB和RS485接口可连接电脑，通过RS485接口可最多连接250台机器和超过1500米的距离外用电脑来控制 直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁 单机可存储30种用户程序 可通过面板的SYSTEM按键来设定密码锁定面板控制功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态 每个输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式 2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，8段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态 每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种 输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制 可以通过USB接口或RS485接口连接中控来控制矩阵和通道的哑音 可以分功能锁定，实现数据保密 ；输入通道可调噪声门 ★提供原厂授权书、售后服务承诺书、彩页。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 会议延长线缆 | 专业数字声控会议主电缆线，于会议主机配套 | 1 | 条 |  |
| 9 | 中控主机 | •高性能32位内嵌式中央处理芯片； •前置1.8寸LCD状态反馈信号窗口； •主机具备同步显示系统运行状态； •标配8M大容量FLASH存储空间 (可扩充到64M)； •150种以上逻辑指令。内置4路RS-485, 8路RS-232, 8路IRCONTROL, 8路I/O等可编程控制接口，满足多种功能需求； •具备E-BUS控制总线，支持WIFI控制功能，并兼容所有IT-NET总线产品； •前置8路双向可编程反馈按键，具备8个LED状态显示灯，具备系统防瘫功能； •双向RS-232协议传输； •内置8路简捷红外学习模块； •具备中/英文可编程控制界面； •采用抗静电黑色磨砂防干扰机箱； •可搭配Android系统触摸屏，支持WiFi无线双向控制 ★提供原厂授权书、售后服务承诺书、彩页。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 无线触摸屏 | ·采用Android2.2系统，实现动态操作界面； ·CPU：Samsung S5PV210/ARM Cortex -A8处理器/最高主频1G Mhz； ·7英寸16：9的32位色TFT液晶触摸屏，分辨率：800x480像素，可视操作化更强； ·内置DDR 512MB + 内置闪存4G存储器； ·采用智能三芯锂离子电池，更高的能量密度，更高的安全性，防爆； ·内置WiFi无线网络实现与主机进行双向通讯； ·用户可设置系统常用参数，支持用户自定义风格； ·用户界面：炫彩控制界面,用户可编辑,支持普通/图形按键、进度条、视频、FLASH、天气、日期、时钟、图片、动画、文本等界面元素； ·控制方式： 802.11b/g无线WiFi网络，支持双向通讯； ·传输方式：WiFi无线上传下载并支持USB有线上传下载；总线支持：E-Bus | 1 | 个 |  |
| 11 | 中控无线接入点 | ·系统构成： 无线WIFI接收器; ·标准配件： 无线接收，E-BUS接主机网络; ·其他输入端口： 1路RS-232接口 | 1 | 个 |  |
| 12 | 红外射棒 |  | 4 | 根 |  |
| 13 | 8路继电器 | •8个独立拨码开关，8个继电器工作状态指示灯； •8路独立电源开关控制； •具有信号反馈功能； •载入容量：单路功率20A； •支持IT-NET控制总线； •ID选择：旋转的ID切换设置网络ID身份代码； •控制方法：通过独立的网络协议控制单路或多路开关可接中央控制系统； •电源：24VDC网络供电； •单路或多路开关； | 1 | 台 |  |
| 14 | 中控软件 | 现场定制 | 1 | 套 |  |
| 15 | 超静音液晶升降器 | 面板为5mm厚的加厚铝拉丝铝板，升降器可安装的显示器尺寸为17寸，产品运行声音极小，基本无噪音 | 17 | 台 |  |
| 16 | 17寸液晶显示屏 | 市场主流17寸正屏 | 17 | 台 |  |
| 17 | 会议服务器 | 学校自备，供应商无需报价 | 1 | 1台 |  |
| 18 | 24口可控网络交换机 | H3CE126B H3CE126B参数： 二层交换机；背板带宽：32GBPS；支持命令行接口(CLI), Telnet, Console口配置 支持SNMP 支持IPv4和IPv6的三层路由功能 支持WEB网管 支持系统日志 可堆叠,最大支持16台设备的堆叠 24个10/100Base-T以太网端口 1个1000Base-X SFP千兆以太网端口(Combo) 2个1000Base-T以太网端口 ★签合同时提供售后服务承诺书、彩页。 | 1 | 台 |  |
| 19 | 瘦客户机（含无线鼠标、键盘） | 低功耗ATOM平台 ，≥ N280 处理器1.66GHz/2 GB DDR3 SDRAM，32 位色彩深度的高分辨率256MB 显存/千兆以太网 (RJ-45)/ 6个 USB 2.0 端口、1 个 HDMI端口、1 个串行端口、2 个 PS/2 接口、1 个外置 DVI显示器接口、1 个 RJ-45 端口/键盘鼠标/三年质保 ★提供售后服务承诺书、彩页。 | 17 | 台 |  |
| 20 | 会议信息化管理软件 | 要求系统能实现18个座位能在同步显示公共信号的同时实现异步浏览网页、OA等。主要功能如下： 1、支持广播发言。将会议发言人的发言文档画面同步广播给客户端，可选择部分广播，也可全部广播。 2、转播示范.把会议某个发言人的操作展示给指定的与会者或者全部与会者观看。 3、各电脑能在同步显示公共广播信号的同时实现异步浏览网页、OA查阅相关材料。 4、远程控制。可以远程对客户机进行开机、关机等操作 同时结合虚拟技术进行实施桌面虚拟应用。 ★提供软件著作权证书影印件 | 1 | 套 |  |
| 21 | 电脑（会议控制、标语等） | I5/4G/500G/17LED | 1 | 套 |  |
| 22 | 无线路由 | 网络标准: IEEE 802.11b，IEEE 802.11g，IEEE 802.11n 频率范围: 单频（2.4GHz-2.483GHz） 调制方式: OFDM，DSSS，MIMO-OFDM 天线: 外置天线 网络接口: 1个10/100/1000M以太网口 工作电压: DC 48V 安全性能: 加密，支持802.11i，认证，用户隔离，转发安全，无线端点准入，SSID与VLAN绑定，wIDS/wIPS 认证: GB4943、EN60601-1-2(医疗)、UL/CSA 60950-1、EN/IEC 60950-1、EN/IEC 60950-22 产品尺寸: 175*88*43mm 其它技术参数 1个Console口 支持802.3af/802.3at兼容供电 | 1 | 台 |  |
| 23 | 长方形会议桌 | 按会议人数定制：1+2*8=17位。 会议桌总长度为9米，宽为3米，高为0.78米，桌面厚度为10公分，每座位前有推拉键盘。其中主席位一个。边上8位尺寸为1米*0.95米*2，中间为空，用18公分的板材覆盖平整与会议桌保持平整，保证不变形，材质、颜色与会议桌同。会议桌为长方直型，四角为圆弧形。桌子材质为E0级高密度板贴0.6㎜红棕色胡桃木实木皮，油漆为台湾大宝牌环保漆。 | 1 | 套 |  |
| 24 | 桌面信息插座 | 电源、VGA、计算机网络接口、音频插座，嵌入式安装 | 5 | 个 |  |
| 25 | 专业网络机柜 | 学校调配使用，供应商无需报价 | 1 | 个 |  |
| 26 | PVC管 | 供应商根据现场情况定制 | 1 | 批 |  |
| 27 | 安装辅料、开槽 | 供应商根据现场情况定制、线路开槽 | 1 | 批 |  |
| 28 | 网线 | 供应商根据现场情况定制 | 1 | 批 |  |
| 29 | 各种线缆（视频、VGA、话筒、电源） | 供应商根据现场情况定制 | 1 | 1批 |  |
| 30 | 拆隔断、原有地台和电视墙面装修 | 原有玻璃隔断、地台和拼接墙端的玻璃拆除以及大屏幕拼接墙两侧美化装修 | 1 | 1批 |  |

3、其他要求：

本项目为交钥匙工程，以上清单产品为本采购项目必需产品，投标人不可缺项漏项，否则做无效投标处理。投标人可到学校进行实地勘测、计算工程量，并据此制定实施方案，在保证原清单产品数量不减少的情况下，可以进行相关设备和线材数量的增加，但总报价不能高于项目预算。

- 商务要求

| 履行合同的时间、地点及方式 | 交货时间：各投标人按最快完成要求在投标文件中承诺 交货地点：湖南广播电视大学 交货方式：货到安装调试完成且初步验收合格，并按合同约定移交有关资料。 |
| --- | --- |
| 质量保证期 | 三年。 |
| 响应时间 | 7×24，2小时响应，4小时到达现场，24小时内完成故障排除。 |
| 合同价款支付方式和条件 | 支付方式：国库支付 付款条件：凭用户的验收证明单及卖方出具的相关票据7个工作日内支付合同总金额95%的货款，余款在质保期满一年后7个工作日内付清。 |